TECHNICKÁ SPRÁVA

KU DOKUMENTÁCII PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavný inžinier projektu |  |  |  | Ing. Marián Kováč |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovedný projektant |  |  | Ing. Lukáš Tokoš |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | Ing. Lukáš Tokoš |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavebník |  |  | Mesto Humenné, Kukorelliho 34, Humenné 066 28 |  |  |  | R-PROJEKT Humenné s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné |  |  |  |
| Miesto stavby |  |  | Humenné, p.č. 849, 850, 851, 856 |  |  |  | Zákazka č. |  |  |  |
| Názov stavby |  | Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady v Humennom |  |  |  |  | Formát |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dátum | 11/2019 |  |  |
| Objekt |  | SO 01 oporný múr |  |  |  |  | Mierka |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stupeň | DSP |  |  |
| Názov prílohy |  | TECHNICKÁ SPRÁVA A STATICKÝ POSUDOK |  |  |  |  | Archívne číslo |  | Číslo prílohy |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |

Fidlíková 5575/5, Humenné 066 01

Technická správa a statický posudok

Názov stavby:	VÝSTAVBA OPORNÉHO MÚRA SADOVÁ – JILEMNICKÉHO SADY V HUMENNOM

Miesto stavby:		Humenné

parc.č. 849, 850, 851, 856

Investor:			Mesto Humenné

Kukorelliho 34

Humenné 066 28

Objekt:			SO 01 oporný múr

Profesná časť:		statika

Stupeň:			dokumentácia pre stavebné konanie

Vypracoval:			Ing. Lukáš Tokoš

Zodpovedný projektant:	Ing. Lukáš Tokoš

Obsah

1	TECHNICKÁ SPRÁVA	1

1.1	ÚDAJE O STAVBE	1

1.2	PODKLADY	1

1.3	ZÁKLADOVÉ POMERY	2

1.3.1	INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ POMERY	2

1.3.2	INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ PODMIENKY VÝSTAVBY	4

1.3.3	TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI	5

1.4	BÚRACIE PRÁCE	9

1.5	POUŽITÉ NORMY	10

1.6	POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A STATICKÉ SCHÉMY	10

1.7	POUŽITÉ MATERIÁLY	11

1.8	TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY	12

1.9	BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	13

1.10	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	14

2	ZÁVER	15

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## ÚDAJE O STAVBE

Obsahom tejto technickej správy a statických výpočtov je návrh nosných konštrukcií oporného múra na uliciach Sadová – Jilemnického sady v meste Humenné. Nosné konštrukcie oporného múra sú navrhnuté podľa aktuálne platných noriem a vyhovujú mechanickej odolnosti a stabilite.

Existujúci stav oporného múra je aktuálne havarijný. Existujúce železobetónové konštrukcie oporného múra sú narušené a hrozia kompletným rozpadnutím. Navrhovaným riešením je odstránenie existujúceho oporného múru a vybudovanie nového oporného múru, ktorý bude kopírovať pôdorysne, smerovo a výškovo existujúci oporný múr. Oporný múr slúži na stabilizovanie svahu, ktorý sa nachádza za rubom múru, v korune oporného múra je umiestnená miestna komunikácia šírky cca 5,0 až 5,3m, komunikácia má asfaltový kryt vozovky, premávka je obojsmernná, primárne určená pre prevádzku osobných vozidiel s nízkou intenzitou prejazdu vozidiel MHD a ťažkých nákladných vozidiel.

Novonavrhovaný oporný múr je železobetónový, monolitický oporný múr, v smerovom a výškovom oblúku, s premennou výškou nadzemnej časti oporného múru. Presný tvar, uhly a priestorová dispozícia je upresnená vo výkresoch ASR. Oporný múr tvorí jeden dilatačný celok. Kvôli technológii výstavby sú uvažované etapy výstavby oporného múra v 5 metrových dĺžkových úsekoch.

## PODKLADY

Pre vypracovanie statického posúdenia boli dodané podklady:

- Projektová dokumentácia ASR,

- Obhliadka staveniska,

- Fotodokumentácia stavebnej parcely,

- Záverečná správa inžiniersko-geologického prieskumu – GEOPOL Prešov,s.r.o, 06.09.2018,

- Vytýčenie existujúcich konštrukcií a parciel geodetom.

## ZÁKLADOVÉ POMERY

Pred začatím projekčných prác bol na mieste stavby vykonaný podrobný inžiniersko – geologický prieskum spoločnosťou GEOPOL Prešov, s.r.o. Záverečné hodnotenie inžiniersko – geologického prieskumu je následovné:

- V rámci prieskumu boli realizované tri prieskumné vrty s označením JV-1, JV-2 a JV-3 do hĺbky 5,00m pod terénom,

- Na skúmanom území boli vrtnými prácami overené antropogénne zeminy – navážky Y, ktoré nie sú pre zakladanie oporného múru vhodné(navážky boli overené len v prieskumnom vrte JV-2 do hĺbky 0,60m pod terénom),

- Základovú pôdu tvoria deluviálne sedimenty tvorené ílom sa strednou plasticitou, konzistencie tuhej a pevnej,

- V prípade mäkkých vrstiev ílov F6 v základovej škáre ich odporúčame odstrániť a nahradiť ich hutneným štrkom alebo kamenivom,

- Hladina podzemnej vody na skúmanom území nebola narazená,

- Projektovaný stabilizačný objekt – oporný múr odporúčame zakladať plošne na základovom páse,

- Výstavbu oporného múru realizovať etapovito,

- Pri realizácii výkopových rých po okraji cestného telesa odporúčame plné paženie,

### INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ POMERY

V priebehu vrtných prác bol overené antropogénne zeminy a kvartérne deluviálne sedimenty.

Povrch územia je tvorený do hĺbky cca 0,10m pod terénom humóznym horizontom, trávnatým porastom.

ANTROPOGÉNNE ZEMINY (navážky Y)

Antropogénne vrstvy – navážky Y boli overené vrtnými prácami len v prieskumnom vrte JV-2 do hĺbky 0,60m pod terénom. Vrstvy navážky Y sú zastúpené ílom so strednou plasticitou s obsahom stavebného odpadu (úlomky tehál), svetlohnedej farby, konzistencie pevnej.

Antropogénne zeminy (navážky Y) sú ako celok nehomogénne, nekonsolidované, objemovo nestále a náchylné na neúmerné sadanie projektovaného objektu. Vrstvy navážky Y nie sú pre zakladanie vhodné a pred začatím stavebných prác ich odporúčame odstrániť.

VRSTVY KVARTÉRNYCH DELUVIÁLNYCH SEDIMENTOV

Vrstvy kvartérnych deluviálnych sedimentov boli overené v prieskumných vrtoch JV-1, JV-2 a JV-3 do konečnej vŕtanej hĺbky 5,00m pod terénom.

Do hĺbky 0,60m pod terénom, resp. 1,00m pod terénom (prieskumný vrt JV-2) sa na skúmanej lokalite vyskytuje silt piesčitý (STN 72 1001; triedy F3, skupiny MS), tmavohnedej farby. Konzistencia siltov MS, triedy F3 je pevná. V prieskumnom vrte JV-1 bola overená tuhá konzistencia.

Do hĺbky1,30m – 1,40m pod terénom boli overené vrstvy ílu so strednou plasticitou (STN 72 1001; triedy F6, skupiny CI), silno vápnitý, svetlohnedej farby, konzistencie pevnej a tuhej až pevnej (prieskumný vrt JV-1).

Pod vrstvou ílov CI, triedy F6 boli od hĺbky 1,30m – 1,40m pod terénom do konečnej vŕtanej hĺbky 5,00m pod terénom overené vrstvy ílu s vysokou plasticitou (STN 72 1001; triedy F8, skupiny CH) svetlohnedej, sivohnedej a červenohnedej farby. Konzistencia overených vrstiev ílov CH, triedy F8 je pevná. V prieskumnom vrte JV-1 v hĺbkovej úrovni 1,30m – 2,80m pod terénom bola overená tuhá konzistencia.

Od hĺbky 2,60m – 2,80m pod terénom sa na predmetnom území vo vrstvách ílov CH, triedy F8 nepravidelne vyskytujú úlomky zvetraného ílovca.

Na základe fyzikálno-opisných charakteristík overených zemín priamo v teréne a zhodnotením laboratórnych prác je odporúčané nasledovné geotechnické parametre overených zemín:

### INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ PODMIENKY VÝSTAVBY

Priemerná hĺbka premŕzania základovej pôdy je v danej oblasti odvodená podľa počtu mrazových dní. Hĺbku založenia v zmysle STN 73 1001 vzhľadom na index mrazu pod Im=450 treba voliť v hĺbke najmenej 0,95m.

Základové pomery územia z hľadiska postupu pri návrhu zakladania sú hodnotené ako jednoduché.

Vrstvy navážky Y sú pre zakladanie nevhodné a pred začatím stavebných prác je odporúčané ich odstrániť.

Vhodnú základovú pôdu územia tvoria íly so strednou plasticitou CI, triedy F6, ktorých konzistencia je tuhá až pevná. Rozšírenie týchto zemín je predpokladané na celej ploche overeného staveniska.

Objekt oporného múra je odporúčané zakladať na na plošnom základovom páse. V prípade výskytu mäkkých vrstiev ílu so strednou plasticitou je odporúčané tieto vrstvy zemín odstrániť  nahradiť ich hutneným štrkom alebo kamenivom minimálnej hrúbky 0,40m.

Zeminy v riešenom území sú objemovo nestále a pri styku s vodou rozbredavé. Preto je základovú škáru nutné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, aby nedošlo k premŕzaniu a prevlhčeniu zemín. Z tohto dôvodu je odporúčané oporný múr oddrenážovať položením drenážnych vrstiev.

### TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI

Vyčlenené litologické typy kvartérnych a neogénnych zemín zaraďuje riešiteľ podľa STN 73 3050 – ZEMNÉ PRÁCE do nasledovných tried ťažiteľnosti:

TRIEDA ZEMINY				TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI

Navážky Y							3

Súdržné zeminy F3, F6, F8				2 – 3

Pri realizácii výkopových rýh po okraji cestného telesa je odporúčané plné paženie.

V prípade, ak by boli realizované v území aj iné výkopové ryhy, je nutné ich pažiť nasledovnou úpravou:

- do 1,5m			bez paženia

- od 1,m – 3,0m		paženie s medzerami

- 3,0m a hlbšie		paženie bez medzier

V prípade vykonávania zemných prác v zhoršených klimatických podmienkach je potrebné uvažovať s lepivosťou.

Pri dimenzovaní základových konštrukcií boli uvažované nasledovné základové pomery:

- stavenisko je vhodné na zakladanie,

- základové pomery sú nenáročné na zakladanie,

- s podzemnou vodou sa neuvažuje,

- základy sú kategorizované do prvej geotechnickej kategórie,

- na mieste staveniska nie sú a ani v minulosti neboli zosuvné územia, násypy, zaplavované územia, bansky podrúbané územia, seizmicky aktívne podložie, staré základy, znečistené pôdy a podzemné vody ani staré korytá riek.

Základovú škáru vylepšíme zhutnením štrkového vankúša hrúbky 200mm zhutnených na 0,20MPa.

Odporúčané skony šikmých vzťahov dočasných výkopov:

Pre ílovité zeminy volíme dočasný sklon v pomere 1:0,5.

## BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce riešia odstránenie existujúceho oporného múru v plnom rozsahu. Železobetónový oporný múr je nutné odstrániť postupne v smere zhora nadol. V čase búracích prác je nutné odstaviť dopravu na priľahlej cestnej komunikácii. V situačnom výkrese a v rezoch časti ASR sú zaznačené pôdorysné a výškopisné trasy inžinierskych sietí. V okolí 3,00m od trás inžinierskych sietí je zakázané používať ťažkú strojnú techniku, odporúčam používať len elektrické ručné náradie. Oporný múr odstrániť v plnom rozsahu vrátane základových konštrukcií a existujúceho oplotenia zabudované v korune oporného múru.

Kvôli búracím prácam a stavebným prácam na novovybudovanom opornom múre je nutné vybúrať aj časť cesty a zrealizovať výkopovú ryhu v okolí riešeného telesa.

Pri vykonávaní búracích prác sa musia staticky zabezpečiť všetky nosné konštrukcie susedných budov, ktoré by sa vplyvom búracích prác mohli poškodiť.

## POUŽITÉ NORMY

- STN EN 1990 – 1 Zásady navrhovania konštrukcií

- STN EN 1991 – 1 Zaťaženie konštrukcií

- STN EN 1992 – 1 Navrhovanie betónových konštrukcií

- STN EN 1993 – 1 Navrhovanie oceľových konštrukcií

- STN EN 1997 – 1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií

- STN 73 1001 – Zakladanie stavieb

- Statické tabuľky

## POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A STATICKÉ SCHÉMY

Novovybudovaný oporný múr je riešený ak monolitický železobetónový gravitačný oporný múr so zarážkou. Betón oporného múru je z vodostavebného betónu triedy C25/30 podľa STN EN 206 – 1:	Betón STN EN 206-1 – C25/30 – XF2/XC2(SK) – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 – max. priesak 50mm podľa STN EN 12390-8. Oceľová betonárska výstuže je triedy B500B R 10 505.

Približná dĺžka oporného múru v meraná v korune je približne 52,930m. Oporný múr má základový pás uložený v nezámrznej hĺbke terénu min. 0,95m pod upraveným terénom. Základový pás má po celej dĺžke konštantnú výšku 500mm, šírka základového pásu je v nižšej výške oporného múru 1,300m a v ostatných prípadoch je konštantnej šírky 1,800m. Zarážka základového pásu je konštantnej šírky 400mm a konštantnej výšky 800mm, zarážka je umiestnená z rubovej strany oporného múru.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE VYHOVUJÚ POSÚDENIU!

Nadzemná časť oporného múru je konštantnej hrúbky 300mm po celej dĺžke oporného múru. Konštantná vzdialenosť je aj medzi lícnou stranou múru a vonkajšou hranou základového pásu, táto hodnota je 500mm. Výška nadzemnej časti oporného múru je premenlivá od približne 1,250m po približne 1,965m.

Navrhovaný stav oporného múra je riešený ako úplný zásyp vonkajšej strany základového pásu vrátane násypu zo zeminy o mocnosti min 100mm. Rubová strana oporného múra sa zasype a skladba vozovky sa ukončí minimálne 100mm od koruny oporného múru. Súčasťou násypov na rubovej strane musí byť trativod alebo drenážny systém potrubí uložený v štrkovom zásype. Teleso oporného múra musí byť z rubovej strany chránené hydroizolačnou konštrukciou – napr. nopovou fóliou. Spätný zásyp rubovej strany oporného múru pôvodnou zeminou je vylúčený. Spätný zásyp realizovať len z triedeného kameniva frakcie 0-63mm zo štrkodrvy triedy G3 podľa STN 73 1001.

KONŠTRUKCIE VYHOVUJÚ POSÚDENIU!

Súčasťou koruny oporného múru budú zabetónované oceľové platničky, ktoré budú slúžiť pre montáž oplotenia susedných parciel.

## POUŽITÉ MATERIÁLY

Pre všetky železobetónové konštrukcie bude použitý vodostavebný betón triedy C25/30 podľa STN EN 206-1:

Betón STN EN 206-1 – C25/30 – XF2/XC2(SK) – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 – max. priesak 50mm podľa STN EN 12390-8

Oceľová výstuž pre železobetónové konštrukcie je triedy B500B  - R 10 505.

Krytie betonárskej výstuže jednotné pre celú konštrukciu cnom=30mm.

Pre všetky oceľové konštrukcie bude použitá oceľ S235, trieda vyhotovenia oceľových konštrukcií EXC 2 podľa STN EN 1090-2: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií.

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY

Vzhľadom na miestne pomery odporúčam zrealizovať búracie práce etapovito, takisto ako vybudovanie nových konštrukcií. Pre prítomnosť nepriaznivých súdržných ílovitých zemín je výhodné realizovať výkopové ryhy v čo najkratších úsekoch a na čo najkratšiu dobu. Pri búracích prácach postupovať podľa bodu 1.4 tejto technickej správy. Pre vybudovanie nových konštrukcií je nutne zrealizovať ryhu a dočasné svahovanie podľa odseku 1.3 tejto technickej správy. Základovú škáru treba zabezpečiť proti sústreďovaniu sa povrchovej vody kvôli možnému rozbredaniu. Svahy výkopu odporúčam pažiť jednostranným pažením kvôli možnému zosuvu skladieb pod existujúcou vozovkou. Štrkový vankúš realizovať z triedeného kameniva frakcie 0-63mm triedy G3, vankúš je nutné zhutniť na min. hodnotu 0,2MPa. Postup betonáže realizovať od najspodnejšej časti základového pásu – šmykovej zarážky. Následne zrealizovať teleso základového pásu a ako poslednú časť zrealizovať nadzmenú časť oporného múru. Betonárska výstuž musí mať krytie 30mm v celej konštrukcii. Pri etapovitosti výstavby musí byť vypustená betonárska výstuž v smere postupu etapy výstavby minimálne na kotevnú dĺžku prúta 50-násobok priemeru prúta. Toto pravidlo platí aj pre zvislú aj pre vodorovnú výstuž. Spracovanie betónu realizovať podľa aktuálne platných noriem a predpisov pres pracovanie betónu. Betón hutniť ponornými a prítlačnými vibrátormi. Betón musí byť dokonale zhutnený. Pri dodávke betónu z výroby dodržať triedu konzistencie S3 a maximálnu zrnitosť betónovej zmesi Dmax=16mm. Kvôli náročnejšiemu zhotoveniu debnenia v smerovom a výškovom oblúku odporúčam realizovať debnenie z tradičného dreveného debnenia alebo debniacich dielcov, do ktorých sa bude vkladať nerezový plech, ktorý vytvorí presný a požadovaný tvar oporného múru. Všetko debnenie a plech vkladaný do neho musí byť minimálne dvakrát ošetrené olejovou emulziou určenou pre debniace prvky. Pracovné škáry pri betonáži ošetriť uložením bentonitového napučiavacieho pásu na os pracovnej škáry, alt. sa pracovná škára opatrí bitumenovým tesniacim plechom. Pre dodržanie krytia výstuže používať dištančné telieska podľa predpisu – plastové alebo oceľové rebríky určené pre oceľovú výstuž.

Presnejší technologický postup realizácie búracích a stavebných prác odporúčam prejednať so statikom a projektantom pred realizáciou stavebného diela.

## BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pri všetkých fázach stavebných  prác je nutné dodržiavať platné právne predpisy a zákony týkajúce sa bezpečnosti pri práci. Dodávateľ a subdodávatelia sa zaväzujú dodržiavať nasledovné predpisy, zákony a normy:

- vyhláška č. 147/2013 Z.z., ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa stanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon  niektorých pracovných činností,

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami,

- Zákon č. 50/1976 Zb.  O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE: Pri stavebných prácach je potrebné zabezpečiť staticky všetky konštrukcie stavby tak aby počas realizácie stavebných prác nedošlo k ich samovoľnému zrúteniu.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto dokumentácia je vypracovaná v rozsahu obvyklom pre vydanie stavebného povolenia. V ďalšej fáze musí byť vypracovaná realizačná (výrobná) a dielenská (montážna) dokumentácia. Táto technická správa nenahrádza realizačnú dokumentáciu. Zodpovedný projektant si vyhradzuje právo na predloženie a posúdenie každej výrobnej dokumentácie pred zadaním do výroby. Výkresy musia byť predložené v tlačenej a digitálne forme vo formáte .dwg resp. .dxf.

Pre realizáciu železobetónových konštrukcií musia byť vypracované výkresy tvaru a výstuže pre všetky železobetónové konštrukcie.

Všetky stavebné práce spojené s výstavbou stavebného objektu musia byť vykonávané pod dozorom odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho, stavebné práce budú kontrolované stavebným dozorom, ktorý zabezpečí stavebník a pod autorským dohľadom projektanta.

Pri dodržaní všetkých nariadení obsiahnutých v tejto technickej správe bude stavba bezpečná pre užívanie.

Pri akejkoľvek zistenej odlišnosti od predpokladov projektovej dokumentácie musí byť na stavbu ihneď privolaný statik, ktorý stanoví riešenie vzniknutých odlišností od projektovej dokumentácie. Ak sa tak nestane, statik nezodpovedá za vzniknuté škody.

Pri akejkoľvek zmene tejto technickej správy bez upovedomenia jej spracovateľa, si spracovateľ projektovej dokumentácie vyhradzuje právo nezodpovedať za vzniknuté problémy pri výstavbe resp. užívaní stavebnej konštrukcie.

Ing. Lukáš Tokoš

Projektant – statik

# ZÁVER

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.

V Humennom, dňa 15.11.2019.

.................................

Vypracoval:	Ing. Lukáš Tokoš