Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk - Technická evidencia (pasport) miestnych komunikácií v meste Humenné


FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

	Za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky, neprekročí finančný limit podľa § 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť predložené ponuky a zadať zákazku na základe výsledku vyhodnotenia podľa § 117 zákona.

	Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky
	Identifikačné údaje uchádzača

	Technická evidencia (pasport) miestnych komunikácií v meste Humenné
	

	Opis a rozsah predmetu zákazky
	

	Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí plnenie predmetu zákazky.

Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
	Názov:  vyplní uchádzač
Sídlo: vyplní uchádzač
IČO: vyplní uchádzač
IČ DPH: vyplní uchádzač
Kontaktná osoba: vyplní uchádzač 
Telefón: Vyplní uchádzač
Email: vyplní uchádzač


	Miesto realizácie predmetu zákazky:
	mesto Humenné 

	Termín plnenia predmetu zákazky:
	30.6.2022

	 
	

	NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY

	Položka

MJ

Množstvo

Cena celkom v EUR bez DPH

Cena celkom v EUR s DPH 

Technická evidencia (pasport) miestnych komunikácií v meste Humenné
celkom

1

Vyplní uchádzač

Vyplní uchádzač



	                                            Vyplní uchádzač                               vyplní uchádzač
                                        ................................                           ..............................

                              podpis oprávnenej osoby uchádzača                         dátum



Opis predmetu zákazky
Technická evidencia miestnych komunikácií bude pozostávať z textovej, grafickej a databázovej časti.

V textovej časti budú v tabuľkovej forme popísané všetky miestne komunikácie (vozovky, chodníky, parkoviská, cyklotrasy, mosty, lávky, podchody prejazdy, schody, múry, zábradlia, zvodidlá...), zvislé dopravné značenia a dopravné zariadenia, vodorovné dopravné značenia, kanalizačné vpuste, autobusové zastávky a dopravné zariadenia. V grafickej časti budú v mapových podkladoch zaznačené všetky objekty popísané v textovej časti. Všetky údaje z textovej a grafickej časti budú uložené aj v databáze. Všetky časti pasportu bude možné editovať užívateľom, aby bolo možné priebežne aktualizovať pasport na základe vykonaných zmien na komunikáciách. Editáciu bude vykonávať verejný obstarávateľ v internom geografickom informačnom systéme samosprávy.
Údaje textovej časti budú dodané vo formáte .docx, .xls, .xlsx, .pdf – editovateľné. Údaje grafickej a evidenčnej (atribútovej) časti požadujeme dodať v súradnicovom systéme S-JTSK a vo formáte .shp (shapefile), aby ich bolo možné integrovať s interným geografickým informačným systémom samosprávy.
Dodaná technická evidencia bude polohovo zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK. Mierka spracovania je stanovená na 1:500. Veľkosť spracovania územia je totožná z veľkosťou katastrálneho územia obstarávateľa.
Každá komunikácia bude popísaná na základe atribútov osi miestnej komunikácie, krytu miestnej komunikácie, plochy miestnej komunikácie a vlastníctva k danej komunikácii.
1. atribúty osi miestnej komunikácie sú: 

	ID – identifikátor, číselný identifikátor komunikácie

	Názov – názov komunikácie (Hlavná, ...)

	Šírka – šírka komunikácie, priemerná šírka meraná kolmo k osi komunikácie vyjadrená v m

	Stavba – typ stavby úseku komunikácie, typ stavby na komunikácii (most, podchod, lávka, schody, ...)

	Typ - typ komunikácie (vozovka, chodník)

	Komunikácia – väzba na komunikáciu

	Poznámka – ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis

	Dĺžka – dĺžka komunikácie v m


2. atribúty krytu miestnej komunikácie sú: 

	ID – identifikátor, číselný identifikátor komunikácie

	Povrch – typ povrchu úseku, typ povrchu úseku (asfalt, betón, ...)

	Typ – typ úseku komunikácie, typ úseku komunikácie (vozovka, chodník, parkovisko, ostatná plocha ...)

	Stavba – typ stavby úseku komunikácie, typ stavby na komunikácii (most, podchod, lávka, schody, ...)

	Komunikácia – väzba na komunikáciu

	Stav – stav úseku komunikácie, stav poškodenia daného krytu komunikácie

	Poznámka – ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis

	Výmera (m2) – plocha vyjadrená v m2


3. atribúty plochy miestnej komunikácie sú: 

	ID – identifikátor, číselný identifikátor komunikácie

	Trieda – trieda komunikácie, príslušná trieda danej komunikácie

	Číslo – číslo komunikácie

	Názov – názov komunikácie, názov komunikácie (Hlavná, ...)

	Funkčná trieda – funkčná trieda komunikácie

	Cena výstavby – cena za výstavbu komunikácie

	Cena údržby – cena za údržbu komunikácie

	Poznámka – ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis

	Lokalita – lokalizácia, lokalizácie danej komunikácie na základe časti samosprávy

	Celková dĺžka komunikácie – celková dĺžka komunikácie v m

	Celková výmera komunikácie – celková plocha vyjadrená v m2 

	Výmera cesty – plocha cesty v m2

	Výmera chodníka – plocha chodníka v m2

	Výmera parkoviska – plochy parkoviska v m2

	Výmera ostatných plôch – plocha ostaných plôch v m2, plocha iných plôch miestnych komunikácii (obslužné, účelové)


	4. atribúty vlastníctva k miestnej komunikácii sú: 

Číslo parcely

	Číslo listu vlastníctva

	Vlastník

	Komunikácia


Každé parkovacie miesto bude popísané na základe svojich atribútov.

1. atribúty parkovacieho miesta: 

	ID – identifikátor, číselný identifikátor parkovacieho miesta

	Číslo PM - poradové číslo parkovacieho miesta

	Kód PM - je jednoznačný identifikátor (grafickej a tabelárnej časti). Skladá sa z dvoch trojčísel, kde prvé trojčíslie predstavuje číslo ulice a druhé oddelené „-„, obsahuje poradové číslo parkovacieho miesta na danej ulici.

	číslo ulice

	názov ulice

	dĺžka parkovacieho miesta

	šírka parkovacieho miesta

	Výmera - plošný obsah parkovacieho miesta

	typ státia (kolmé státie, pozdĺžne státie, šikmé státie)

	typ povrchu parkovacieho miesta (asfalt, betón, dlažba, ...)

	stav povrchu parkovacieho miesta (dobrý, zlý, havarijný, ...)

	poloha parkovacieho miesta (na povrchu, pod mostom, ...)

	Dopravné značenie 

· bez DZ- parkovacie miesto nemá dopravné značenie
· vyhradené pre ZŤP- parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené značkou
· vyhradené EČV- parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené pre konkrétnu EČV dopravnou značkou
· inak vyhradené- parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené dopravnou značkou (so špecifickým povolením vjazdu, vyhradené firmou a pod.)
· vyhradené ZŤP a EČV- parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené pre ZŤP a konkrétnu EČV

	Typ parkovacieho miesta
· reálne (označené) PM-parkovacie miesto, ktoré je reálne označené vodorovným a zvislým DZ
· navrhované (normované) PM parkovacie miesto, ktoré je v teréne odlíšené,  ale nie je označené DZ
· neaplikované- parkovacie miesta, ktoré nevyhovujú normám (státie v jazdnom pruhu a pod.).

	poznámka k parkovaciemu miestu


Každé zvislé dopravné značenie bude popísané na základe atribútov stanovišťa s dopravným značením a zvislého dopravného značenia.
1. atribúty stanovišťa s dopravným značením: 

	číslo stanovišťa 

	spôsob umiestnenia (uchytenie) stanovišťa s dopravným značením 

	smer (uhol) natočenia dopravného značenia 

	poznámka 

	fotografia stanovišťa 


2. atribúty zvislého dopravného značenia (tabule): 

	číslo tabule 

	poradie umiestnenia tabule na stanovišti 

	číslo stanovišťa s dopravným značením 

	názov dopravného značenia podľa platnej legislatívy 

	text uvedený na tabuli 

	materiál, z ktorého je vyrobené dopravné značenie 

	vyhotovenie dopravného značenia 

	veľkosť dopravného značenia 

	posun tabúľ voči sebe navzájom 


Každé vodorovné dopravné značenie bude popísané na základe atribútov:

	ID – identifikátor, identifikačné číslo 

	farba vodorovného dopravného značenia 

	názov dopravného značenia podľa vyhlášky 

	plocha dopravného značenia (v m2) 

	fotografia značenia 


Každá kanalizačná vpusť bude popísané na základe atribútov:

	ID - identifikátor prvku 

	kód – špecifický kód kanalizačnej vpuste / správca 

	umiestnenie na komunikácii 

	stav vpuste – určenie stavu kanalizačnej vpuste 

	čistenie – dátum posledného čistenia vpuste 

	ľubovoľná poznámka 

	fotografie prvku


Každá autobusová zastávka bude popísaná na základe atribútov samotnej autobusovej zastávky (plošný objekt), označníka (bodový objekt) a prístreška (plošný objekt).

1. atribúty autobusovej zastávky: 

	ID - identifikátor zastávky

	názov autobusovej zastávky

	typ zastávky (autobusový zásek, státie v jazdnom pruhu, autobusový priestor,...)

	stav povrchu (dobrý, zlý, havarijný, ...)

	Povrch (asfalt, zám. dlažba, betón,...)

	automat na lístky (áno, nie)

	Poznámka - doplňujúci popis

	výmera v m2


2. atribúty označníka: 

	ID - identifikátor označníka

	názov autobusovej zastávky

	typ označníka (dvojstĺpikový, jednostĺpikový, na objekte...)

	stav objektu (dobrý, zlý, havarijný, ...)

	materiál (plast/kov, kov...)

	Poznámka - doplňujúci popis


3. atribúty prístrešku: 

	ID - identifikátor prístrešku

	názov autobusovej zastávky

	typ prístrešku(pôvodný prístrešok, nový prístrešok...)

	stav objektu( dobrý, zlý, havarijný, ...)

	materiál (plexisklo, kov...)

	Poznámka - doplňujúci popis

	výmera v m2


Každé dopravné zariadenie bude popísané na základe atribútov bodových dopravných zariadení a líniových dopravných zariadení.

1. atribúty bodového dopravného zariadenia: 

	ID - identifikátor bodového zariadenia

	názov ulice

	typ bodu (zrkadlo, smerová tabuľa, vodiaca tabuľa,...)

	stav objektu( dobrý, zlý, havaríjny, ...)

	materiál (plast/kov,kov...)

	Poznámka - doplňujúci popis


2. atribúty líniového dopravného zariadenia: 

	ID - identifikátor líniového zariadenia

	názov ulice

	typ línie (zábradlie, zvodidlo,...)

	stav objektu( dobrý, zlý, havaríjny, ...)

	materiál (kov, drevo,...)

	typ stavby (popri ceste, na moste, štandard,...)

	dĺžka v m

	Poznámka - doplňujúci popis



